- MỤC ĐÍCH

- Hướng dẫn này được thiết lập nhằm hỗ trợ, hướng dẫn xác định yêu cầu phê duyệt đối với thay đổi đối với hệ thống quản lý

- PHẠM VI ÁP DỤNG

- Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của công ty

- TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Điều khoản 6.3 tiêu chuẩn ISO 9001:2015

- ĐỊNH NGHĨA/TỪ VIẾT TẮT

- NỘI DUNG

| - Phân Loại | Nội Dung Thay Đổi |  | Nội Bộ Quản Lý | Khách Hàng Phê Duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ECN | Thay đổi hình dạng, kích thước của sản phẩm Loại bỏ, thay đổi, hoặc thêm nguyên vật liệu Các yêu cầu thay đổi khác của khách hàng |  |  | ● |
| Man | Thay đổi nhân lực đối với công đoạn chung (Người nước ngoài/ Người lao động) |  | ● |  |
|  | Thay đổi nhân lực đối với công đoạn quan trọng/ đặc biệt (Công đoạn hàn / sơn thủ công) |  | ● |  |
|  | Thay đổi người kiểm tra |  | ● |  |
|  | Thay đổi người quản lý ROHS và người kiểm tra |  |  | ● |
|  | Thay đổi người chịu trách nhiệm về chất lượng của Nhà cung cấp |  |  | ● |
|  | Thay đổi người chịu trách nhiệm về chất lượng của Nhà cung cấp thứ 2 & 3 |  | ● |  |
| Machine | Thiết bị kỹ thuật sản xuất | Lắp đặt mới (Tuy nhiên, nếu thiết bị mới và khuôn mới được lắp cùng một lúc, nó sẽ được báo cáo là khuôn). |  | ● |
|  |  | Cài đặt thêm (cùng một model) |  | ● |
|  |  | Di chuyển bên trong công ty | ● |  |
|  |  | Di chuyển ra bên ngoài để sản xuất |  | ● |
|  |  | Cài đặt lại model |  | ● |
|  |  | Sửa chữa, thay thế phụ tùng | ● |  |
|  | Khuôn (*) | Làm khuôn mới và làm khuôn số 2 / khuôn thay thế |  | ● |
|  |  | Thay đổi core mới |  | ● |
|  |  | Sửa chữa và thay thế phụ tùng | ● |  |
|  |  | Di chuyển giữa các nhà cung cấp |  | ● |
|  | Jig cho sản xuất | Làm jig mới |  | ● |
|  |  | Làm jig để chia nhỏ công đoạn thành nhiều phần | ● |  |
|  |  | Sửa lại Jig sản xuất |  | ● |
|  |  | Sửa chữa và thay thế | ● |  |
|  | Thiết bị & Jig cho kiểm tra | Chế tạo thiết bị & Jig mới và loại bỏ Jig cũ |  | ● |
|  |  | Thay đổi, làm để chia nhỏ công đoạn hoặc sửa chữa thiết bị kiểm tra |  | ● |

| Method | Thay đổi nơi sản xuất (đất nước, nhà máy,…) |  |  | ● |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay đổi điều kiện đúc hoặc điều kiện foaming |  | ● |  |
|  | Thay đổi quy trình và điều kiện làm việc của công đoạn chính (bao gồm cả việc xóa bỏ): máy gia công, lắp ráp, hàn, sơn, nhiệt luyện, ép và in, đúc khuôn, sơn bóng. |  |  | ● |
|  | Thêm các phương pháp và điều kiện kiểm tra trong nhập/ công đoạn/ xuất. |  | ● |  |
|  | Thay đổi phương pháp và điều kiện kiểm tra trong nhập/ công đoạn / xuất |  |  | ● |
|  | Xóa bỏ phương pháp và điều kiện kiểm tra trong nhập/ công đoạn / xuất |  |  | ● |
|  | Phát triển mới nhà cung cấp thứ 2 & bao gồm cả thay đổi nhà cung cấp. |  |  | ● |
|  | Gia công một số công đoạn ở bên ngoài. - Máy gia công, lắp ráp, hàn, sơn, nhiệt luyện, in ấn, ... |  |  | ● |
|  | Nội địa hóa một số công đoạn |  |  | ● |
|  | Thay đổi hoặc di chuyển Line sản xuất | Cài đặt mới, cài đặt thêm. |  | ● |
|  |  | Di chuyển line (không thay đổi thiết bị / Jig) | ● |  |
|  |  | Lines không có thiết bị sản xuất / kiểm tra | ● |  |
|  | Phương pháp đóng gói (Cart, Box, Bulk,...) |  |  | ● |
| Material | NVL thô | Vật liệu thay đổi / thành phần hóa học / chất độc hại |  | ● |
|  |  | Thay đổi tính chất vật lý: Vật liệu, độ dày, độ bền và kích thước Các tính chất kéo dài và nhiệt độ. |  | ● |
|  |  | Thay đổi thuốc màu |  | ● |
|  |  | Thay đổi tỷ lệ sử dụng phế liệu |  | ● |
|  |  | Thay đổi phương pháp tạo màu |  | ● |
|  |  | Thay đổi xử lý bề mặt / mạ / sơn |  | ● |
|  |  | Thay đổi nhà cung cấp (cùng loại) |  | ● |
|  | Thay đổi vật liệu phụ: -Chất chống rỉ sét, dầu xử lý, chất làm sạch, dung môi (Flux), chất phóng xạ -Vinyl bảo vệ - khí để hàn -4 Vật liệu bị Cấm (Bọt biển, Dầu mỡ, Băng keo hai mặt, Keo dán) |  |  | ● |